大树养护项目内容

维持树木健康、增强树势、保证安全并发挥其最佳的生态与景观价值，以下是详细的项目内容：

一、定期进行巡查（每月至少一次全面巡查，风雨后加强巡查）结果形成图文报告。

- 树体检查：

树干： 检查有无裂缝、腐朽、空洞、树皮脱落、流胶、病虫害孔洞和白蚁等。

树枝： 检查有无枯枝、断枝、劈裂枝、病虫枝，以及枝条与主干的结合部是否牢固。

树冠： 观察叶片颜色、大小、密度是否正常，有无早期落叶、卷叶、虫瘿、病斑等。

- 根系与立地环境检查清理：

根颈区： 检查根颈部位有无裸露、溃疡、机械损伤。

土壤： 观察土壤板结、积水、干旱情况，检查树池内是否有杂物、水泥覆盖等。

二、施肥管理，根据树木生长状况进行针对性施肥。

- 施肥时期：

基肥（秋冬肥）： 在秋季落叶后至土壤封冻前施用，以有机肥和缓效肥为主，为来年生长储备养分。

追肥（生长季肥）： 在春季萌芽期和夏季生长旺盛期前施用，以速效性化肥为主。

三、修剪整形。

- 常规修剪：

疏枝： 剪除枯死枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、内膛枝、徒长枝，以改善通风透光，减少养分消耗。

短截： 剪去枝条的一部分，以刺激侧芽萌发，调整树势。

- 整形修剪：

维持和培养理想的树形，如自然式、杯状形、开心形等，保证树体结构匀称、美观。

- 安全修剪：

清理可能触及电线、建筑物的枝条，清除有坠落风险的枯枝、断枝。

- 特殊修剪：

伤口的处理与修复： 对修剪造成的大伤口（直径大于5厘米）进行平整、消毒和涂抹专用伤口愈合剂。

古树名木复壮修剪： 需特别谨慎，以疏除病虫枝和枯枝为主，尽量保持其原有风貌。

四、病虫害防治和白蚁防治，贯彻“预防为主，综合防治”的原则。

- 农业防治： 通过合理修剪、清洁园地、加强水肥管理，增强树势，创造不利于病虫害发生的环境。

- 物理防治： 使用杀虫灯、黄板、诱捕器、树干绑草把、人工捕杀等方法。

- 生物防治： 保护和利用天敌昆虫、鸟类、有益微生物等。

- 化学防治：

在病虫害暴发时，选择高效、低毒、低残留的农药。

抓住关键防治时期（如幼虫孵化期、病菌侵入初期）。

注意轮换用药，避免产生抗药性。

- 白蚁防治：在树干周围或白蚁活动路径上安装装有对白蚁有缓慢作用的杀虫剂（昆虫生长调节剂，如氟铃脲、虱螨脲）的饵站。白蚁工蚁取食饵料后，不会立即死亡，而是将带毒饵料带回巢内，通过交哺哺育行为喂给蚁王、蚁后及其他成员，最终导致整个巢群逐渐灭亡等治理措施。

五、树体保护与复壮，针对受损、衰弱或古树名木的特殊养护。

- 树洞修补： 清理腐朽物、消毒、填充支撑材料（如聚氨酯发泡剂）、表面封口并仿真树皮处理。

- 树体支撑： 对树势倾斜、主干中空或劈裂的树木，用钢架、缆绳等进行加固。

- 根系复壮：

打孔通气： 使用专用打孔机在根区打孔，改善土壤透气性。

土壤改良： 换填疏松肥沃的土壤，或掺入砂子、有机质、通气性改良剂等。

施用菌根菌： 在根系周围接种有益菌根菌，帮助树木吸收水分和养分。

六、环境管理与防灾

- 松土除草： 定期清理树盘内的杂草，并进行浅层松土。

- 树池处理： 可采用铺设有机覆盖物（如树皮、木屑）、栽植地被植物或使用透水铺装材料，以保持水土、美化环境。

- 防灾预案：

防风： 在台风季节前，对浅根性、树冠过大的树木进行疏枝，必要时加固。

防暑： 在夏季对不耐晒的树种进行树干涂白或包裹遮阳网。

七、大树树干检测：春季开始对三校区指定大树树干进行检测，5月份前完成相关工作并出结果形成图文报告。

八、绿化测绘（树木种植蓝图和树木挂信息牌）：

1. 树木种植蓝图：

1.1清晰显示种植区域的建筑轮廓、道路边界、水系、地形等高线等。

1.2与总平面图坐标或关键尺寸对齐。

1.3乔木信息表（图例）：对应蓝图中的位置及标注乔木胸径。

1.4提供纸质和CAD电子版两个形式。

2. 树木信息牌（养护管理及科普用）

1.1材质：PVC或亚克力。

1.2悬挂方式：可松动的绑带（需考虑不伤害树木，预留生长空间）。

1.3树木信息牌核心内容（面向公众）：

植物名称：中文名 + 拉丁学名（必不可少）

科属：如“木兰科 木兰属”

原产地：如“中国中部”

主要特征与习性：简要描述树形、花、叶、果的观赏特点及生长习性。

二维码：链接到更详细的网络介绍页面、音频讲解或养护信息。

| 季节 | 主要养护项目 |
| --- | --- |
| 春季 （3-5月） | 1. 灌溉（春季干旱期） 2. 施肥（追肥，以氮肥为主） 3. 病虫害防治及白蚁防治（蚜虫、蛀干害虫等） 4. 修剪（休眠期修剪的补充，抹芽除蘖） 5. 倾斜树木支撑（对树势倾斜、主干中空或劈裂的树木，用钢架、缆绳等进行加固） |
| 夏季 （6-8月） | 1. 灌溉与排水（关键期） 2. 病虫害防治及白蚁防治（食叶害虫、病害高发期） 3. 修剪（疏除内膛枝、病虫枝，注意防风修剪） 4. 中耕除草 |
| 秋季（9-11月） | 1. 施肥（施基肥，以有机肥和磷钾肥为主） 2. 灌溉（冬季防冻水） 3. 修剪（清理枯枝，轻度整形） 4. 树干涂白（防冻、防日灼、防病虫） |
| 冬季 （12-2月） | 1. 深修剪（落叶树休眠期，进行大规模整形修剪） 2. 防寒（根颈培土、包裹树干） 3. 清除病虫枝 |